- Forklift, operatörlük eğitimi almış yetkili personel tarafından kullanılmalıdır.

- Tespit ettiğiniz görünen hataları veya talep ettiğiniz gerekli onarımları birim sorumlusuna derhal bildirin.

- Forklift kullanma kurallarını ve güvenlik önlemlerini daima uygulayın, tüm uyarıları dikkate alın.

- Forklifti operatör koltuğuna oturmadan önce kullanmayın. Kollarınızı, bacaklarınızı ve başınızı operatör kabininin dışına çıkartmayın. El ve ayaklarınızı forklift asansöründen uzak tutun.

- Forliftinizle yüksek hızlarda ani manevralar yapmaktan kaçının, ani duruş ve kalkışlar yapmayın.

- Dönüşlerde, bina giriş ve çıkışlarında ve insanların yanında korna kullanarak uyarıda bulunun ve hızınızı düşürün.

- Forklifti kesinlikle ıslak eller ve ayakkabılar ile kullanmayın. Islak eller ile levyeleri kullanmayın.

- Forklift çatallarında kimseyi taşımayın veya kaldırmayın.

- Diğer insanların forkliftin yanlarına binmesine izin vermeyin.

- Forklifti operatör muhafazası ve yük korkuluğu olmadan kesinlikle kullanmayın.

- Yükü mastı arkaya doğru tilt ederek taşıyın.

- Güvenli olmayan ve dengesiz yükleri kaldırmayın ve taşımayın.

- Taşıyacağınız yükün ağırlık merkezini dengeleyerek yükleme yapın. Dengesiz yükler devrilme riskini artıracaktır.

- Çatal aralıklarını yükün ağırlık merkezine göre dengeleyerek aralayın ve yükü daima düzgünce istifleyerek taşıma yapın.

- Mutlaka uygun büyüklükte bir palet kullanın.

- Çatalları yükün altında olabildiğince geniş aralıklı tutmaya çalışın.

- Yükü her iki çatala da eşit dağıtın ve tek çatalı kullanarak asla taşıma yapmayın.

- Asla aşırı yükleme yapmayın. Daima forklift için önerilen tonajlarda yükleme yapın.

- Forklifte kesinlikle karşı denge ağırlığı ilave etmeyin. Ağır yükleme forkliftin devrilmesine neden olabilir.

- Gevşek zeminlerde forklifti kullanmayın. Özellikle zemin yapısına göre müsaade edilen maksimum yük değerleri, asansör taşıma kapasitesi ve tavan yüksekliği gibi değerleri aşmayın.

- Forklifti kaygan yüzeylerde kullanmayın. Kum, çakıl, buz veya çamurlu zeminlerde devrilmeyle sonuçlanan kazalar yaşanabilir. Kullanım kaçınılmaz ise yavaş kullanın.

- Kimsenin forkliftin yük ve kaldırma mekanizmasının altından geçmesine ya da durmasına izin vermeyin. Yük düşebilir, yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

- Aşırı istifleme veya yükün yükseltilmesi görüş açısını engelleyecektir. Yük yukarıda veya mast kalkmış durumda forklifti kullanmayın. Forklift bu durumda devrilebilir hasara yaralanmalara ve hatta ölümlere neden olabilir.

- Yükün, yük korkuluğundan yüksek olması durumunda forklifti hareket ettirmeyin.

- Yükleme sırasında yükün düşmesi ihtimaline karşı dikkatli olun.

- Yükü, çatalları mümkün olduğu kadar aşağı iterek ve mastı arkaya doğru tilt ederek taşıyın. Bu forkliftin dengesinin kurulmasına ve size daha iyi bir görüş netliğini sağlayacaktır.

- Sakın yüklü forklifti asansörü ileri tilt durumunda yükseltmeyin veya yük yukarıda iken mastı ileri tilt etmeyin. Bu hareket forkliftin ileri doğru devrilmesine sebep olacaktır.

- Forklift devrilmeye başladığında sakın dışarı atlamaya çalışmayın. Hayatta kalmak için koltuğunuza oturun ve sıkıca tutunun.

- Rampalardan çıkarken daima ileri, inerken de geriye doğru hareket edin.

TEBELLÜĞ EDEN 							TEBLİĞ EDEN

Adı Soyadı: 								Adı Soyadı:

İmza: 								    	 İmza:

Tarih: 									Tarih: