- Hafriyat kesinlikle şevin sıfır noktasına dökülmemelidir. Şevin ucuna en fazla 7 metre yaklaşılmalıdır.

- Yükleme sahasında damper kaldırırken, kamyon devrilmesine karşı, zeminin düz olup olmadığına dikkat edilmelidir.

- Damperi kaldırmadan önce sağlıklı şekilde kaldırılabileceği kontrol edilmelidir. (Elektrik hatları, telefon hatları, yapılar vb.)

- İş kamyonunun yüklenmesi sırasında kesinlikle araç terk edilmemelidir.

- Aracınızın hava sistemini, hidrolik sistemini iyi kontrol ediniz. Kaçak olması durumunda yetkili kişilere haber verilmelidir.

- Yüklü kamyon kesinlikle rampada durdurulmamalıdır.

- Yükleme sahasında, yükleyici operatörün vereceği talimata göre hareket edilmelidir.

- Yükleme sırasında kapakların kapalı olduğundan ve pimlerinin tam olarak takılı olduğundan emin olunmalıdır.

- Kamyon yüklendiği zaman, yükleyici operatörün ikazı alınmadan hareket edilmemelidir.

- Yükleme alanında yaya olmamalı varsa uyarılmalıdır.

- Kamyon kasasına yükleme alanında kesinlikle çıkılmamalı.

- Kamyon yüklendiği zaman kamyon kasası üzeri örtülmeden hareket edilmemelidir.

- Kamyon kasası yükün dökülmesine, sarkmasına, kasa dışına çıkmasına neden olmayacak şekilde yüklenmelidir.

- Kamyon sürücüleri ASLA damper kapağı ile damper arasına girmeyecektir.

- Kamyonu hareket ettirmeden önce damperin tamamen indiğinden emin olunuz.

- Kamyonun üzerinde kesinlikle insan çıkmasına izin vermeyiniz.

- Fren sistemi ile ilgili en ufak arızalarda iş kamyonu kullanılmamalı ve yetkili kişilere haber verilmelidir.

- Tüm operasyonları gerçekleştirirken İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulması zorunluluğu unutulmamalı.

TEBELLÜĞ EDEN 							TEBLİĞ EDEN

Adı Soyadı: 								Adı Soyadı:

İmza: 									İmza:

Tarih: 									Tarih: