- Matkap ucunu sıkıca bağlamadan delme yapma.

- Matkap tezgâhının çalışmaya uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

- Mengenenin tablaya bağlı olduğundan emin olunuz.

- Fırlayacak talaşlara karşı iş gözlüğü muhakkak takınız ve yüz siperi kullanınız.

- Çıkmakta olan talaşı eliniz ile almaya çalışmayınız. Kanca kullanabilirsiniz

- Matkap tezgâhı çalışır durumda iken yanından ayrılmayınız.

- Başınızı dönen milden uzak tutunuz.

- Matkap tezgâhında güvenli çalışma için, dönmekte olan matkap ucu üzerine elinizi sürmeyiniz. Bezle veya üstübü ile silmeyiniz. Matkap tezgâhında sadece fırça kullanımı uygundur.

- İş parçasını tablaya veya tezgâh mengenesine sıkıca bağlamadan delme yapma.

- Körelmiş matkap ucu ile delme yapma.

- Tezgâh tablasını sabitlemeden delme yapma.

- Delme yaparken iş parçasının altının boşluk olmasına dikkat et.

- Dönmekte olan parçalara dokunma.

- Dönmekte olan parçalara herhangi bir cismin değmemesine dikkat et.

- Devir ayarı yaptıktan sonra kayış koruyucu siperini kapat. Siper açıkken tezgâhı çalıştırma.

- Delme işlemi esnasında soğutucu sıvı kullan.

- Delinen parçaları çalışmana engel olmayacak bir yere istif et.

- Yağlanması gerekli olan kısımları yağlayınız. Tezgâhın yağsız kalmaması için periyodik zamanlarda yağ seviye kontrolü yapınız.

- Matkap tezgâhında güvenli çalışma için, delme işlemi bitiminde tezgâhı durdurunuz. Mandreni elle durdurmayınız

TEBELLÜĞ EDEN 							TEBLİĞ EDEN

Adı Soyadı: 								Adı Soyadı:

İmza: 									İmza:

Tarih: 									Tarih: