- İş parçası üzerinde çivi taş vb. yabancı cisimler bulunmadığını kontrol ediniz. Ve gerekiyorsa tel fırça ile temizleyiniz.

- Acil durdurma butonlarının yerini ve çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

- Makinenin topraklandığından emin olunuz.

- Hareketli parçaların (Kayış, kasnak, dişli kutusu vb.) koruyucularının takılmış olduğundan emin olunuz.

- Tezgâh üzerinde, çalışma ortamında ve zeminde bulunan ve kullanılmayacak takım, araç, gereç ve

Malzemelerin takılıp düşmeleri önlemek için ortadan kaldırınız.

- Elektrik kabloları uygun olmayan (soyulmuş, zedelenmiş) tezgâhta çalışma yapmayınız.

- Geniş, sarkan iş elbisesi giymeyiniz. İş sırasında eldiven, boyun bağı, kullanmayınız. Kol saati, zincir, yüzük, süs eşyası takmayınız.

- Kör ve ağızları kırılmış bıçaklarla katiyen çalışmayınız.

- Makine normal hızını almadan çalışmaya başlamayınız.

- Parçayı iterken elinizi bıçakların üzerinden geçirmeyiniz.

- Çalışırken makinenin sol yanında ve sağlam bir şekilde durunuz.

- Bütün ayar ve bağlama düzenlerinin sağlam olduğunu ve özellikle bıçak bağlama cıvatalarını sık sık kontrol ediniz.

- Talaş miktarını geniş yüzeylerde 2mm dar yüzeylerde 5mm’den fazla vermeyiniz.

- Talaşları temizlemek için tezgâhın tamamen durmasını bekleyin.

- Çalışma sırasında iş parçasının veya parçadan kalkan talaşın üzerinize gelmesine karşı dikkatli olunuz.

- Çıkmakta olan talaşı eliniz ile almaya çalışmayınız.

- Gerekli durumlarda talaş kancasını dikkatli olarak kullanınız.

- Çalışmanıza mani olacak talaşları iş parçası üzerinden uzaklaştırmak için gerekiyorsa tezgâhı kapatarak temizlik yapınız. Küçük boydaki talaşları tezgâh üzerinden uzaklaştırmak için hava tabancası kullanınız.

- Dayama siperini tabla ile dik açı oluşturacak şekilde ayarlayınız.

- Makinelerin koruyucu ekipmanları kesinlikle çıkartılmayacaktır.

- Makinelerin arızalanması durumunda çalışan müdahale etmeyecektir. Yetkililere bildirilecektir.

TEBELLÜĞ EDEN 							TEBLİĞ EDEN

Adı Soyadı: 								Adı Soyadı:

İmza: 									İmza:

Tarih: 									Tarih: