- Makine çalışırken dönen testereye dokunulmamalıdır.

- Kısa ve dar parçaları daima itme çubuğu ile iterek kesilmelidir.

- Daire testereyi kullanan kişiler bu konuda tecrübeli olmalıdır.

- Eğri, düşer budaklı ve çivili parçaları makineye vermeyin.

- Çalışma sırasında tabla üzerinde artık parçaların birikmesine fırsat vermeyin. Biriken parçaları elinizle değil bir ağaç çubuk ile iterek düşürün.

- İnce parçaları işlerken daima baskı tarağı kullanın.

- Kesilmekte olan parçayı asla geri çekmeyin, gerekiyorsa önce makineyi durdurun.

- Koruyucu siperi çıkarılmış makine ile çalışılmamalıdır.

- İş parçasını dayamaya dayamadan kesim yapılmamalıdır.

- Testere çalışırken ölçü almayınız.

- Testere çalışırken testerenin ayarları ile oynamayınız.

- Testere stop konumuna alındıktan sonra hemen durdurmak maksadıyla testereye herhangi bir cisim sürtülmemelidir.

- Durmakta olan testere ile malzeme kesmeye çalışmayın.

- Kesilen parçanın kesildikten sonra dönen testereye çarpmaması için dikkatli olunmalıdır.

- Kesim yaparken kesilen parçayı sol elinizle tutun parçayı boşta bırakmayınız.

- Kesim esnasında oluşan kıvılcımların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri alınmalıdır.

- Kesime başlamadan önce etrafta yanıcı, parlayıcı maddelerin olmadığından emin olunmalıdır.

- Testere öne doğru dönmelidir. Geriye doğru dönen testerede kesim yapmayın ve hemen kapatın.

- Dairesel testere ile çalışmalarda koruyucu gözlük ve yüz siperi kullanılmalıdır.

- Dairesel testere ile çalışmalarda eldiven kullanılmalıdır.

- Kesilecek parçayı yerine dengeli oturtulmalıdır.

- Kesilecek parça ile kullanıcı arasında bir muhafaza var ise görüşü engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

- Kesilecek malzemeyi el ile hareket ettirirken ellerin dairesel testereden yeterince uzakta olmasına dikkat edilmelidir.

- Kesilen parçayı, kopma aşamasında savrularak fırlayabileceğinden serbest vaziyette bırakmayın.

- Kesme sırasında oluşan çapakların etrafa sıçramaması için perdeleme yapın.

- Dişi kırık daire testere derhal değiştirilmelidir.

- Daire testere dişleri keskinliğini kaybetmiş ise değiştirilmelidir.

- Testere hareketi durmadan tezgâh başından ayrılmayın.

TEBELLÜĞ EDEN 							TEBLİĞ EDEN

Adı Soyadı: 								Adı Soyadı:

İmza: 								                İmza:

Tarih: 								                Tarih: