Tüm uygulamalarda, proje ve şartnamede belirtilen hususlara tam uygunluk esastır.

Tuğla ve Briket İşleri

- Uygulamada harcın kalınlığının gereğinden az yada çok olmamasına dikkat edilmelidir.

- Yatay ve Düşey derzler aynı kalınlıkta olmalı, düşey derzler şaşırtmalı olmalıdır.

- Tuğla ve briketin su emme oranı düşük olmalıdır.

- Duvar yüzeyi sıvanacaksa derzler yüzeyle bir, sıvanmayacaksa içerlek yada dışarı çıkıntılı olabilir.

- Sıcak havalarda harcın çatlamasını önlemek için duvarların yüzeyi bitimden sonra zaman zaman ıslatılır ve böylece su kaybından oluşabilecek çatlaklar önlenir.

- Yatay ve düşeyde duvar yüzeyinin düzgünlüğü sağlanmalıdır. Böylece sıva zayiatı azaltılır.

Sıva İşleri

- Sıva; su, çimento, sıva kumu ve kireç karışımı ile hazırlanır, bu karışımda kirecin tamamen sönmüş kumun ne çok ince nede çok kalın (istenilen granülometride) olmasına dikkat edilmelidir.

- Sıvaya başlamadan önce duvar anolara ayrılır. Anolar 20-25 cm genişliğinde elle yapılan ve düşey şeritler halindeki sıva ile belirlenirler.

- Sıva kalınlığı sık sık kontrol edilmelidir.

Boya İşleri

- Proje/şartnamede belirtilen boyalar kullanılarak ve alternatif renklerde deneme kesimleri mutlaka yapılmalı ve kontrol mühendisine gösterilerek onayı alınmalıdır.

- Rüzgarlı havalarda dış cephede püskürtme boya uygulamasından kaçınılmalıdır.

Kaplama İşleri

- Duvar, çatı, döşeme vs. gibi elemanların prefabrik yapı elemanları ile kaplanması işleri kaplama işleri kapsamındadır.

- Kaplamanın kaliteli ve zayiatın az olması için uygulama/detay projeleri çizilmelidir.

- Görünüş bütünlüğünün sağlanması için derz detaylarına dikkat edilmelidir.

- Farklı kaplamaların birbirleri ile birleştikleri kesitlerin detay projeleri çizilerek uygulamada oluşması yüksek ihtimal dahilindeki problemler bu aşamada çözülmelidir.

Tecrit İşleri

- Projedeki detaylar ile tedarikçi firmanın detayları karşılaştırılmalı, farklılıklar (var ise) belirlenerek uygulama aşamasından önce çözülmelidir.

- Uygulama detaylarına ve tariflerine mutlaka uyulmalıdır. Tecrit işlerinde yapılan eksik yada hatalı imalatların telafisi çok pahalı ve genellikle imkansızdır.

Doğrama İşleri

- Detay projeleri yapılarak uygulamada çıkabilecek problemler bu aşamada mutlaka çözülmelidir.

- Uygulamadan önce örnek kesit hazırlanarak kontrol mühendisinin onayı alınmalıdır.

TEBELLÜĞ EDEN 							TEBLİĞ EDEN

Adı Soyadı: 								Adı Soyadı:

İmza: 								            	İmza:

Tarih: 									Tarih: