- Arızalı ekskavatörle çalışma. Arızayı derhal sorumlu kişilere bildir ve gerekli onarım ve kontrollerin tamamen yapıldığından emin ol.

- Emniyet kemerini tak.

- Kullandığın ekskavatör ’ün senede bir sorumlu mühendislerce yapılması gerekli periyodik muayene ve kontrolünü zamanında yaptır.

- Operatörü olduğun ekskavatör ‘ün dışında ekskavatör kullanma. Ancak sorumlu kişiler bilgisi ve talimatı dâhilinde başka bir ekskavatör kullan.

- Ekskavatör üzerinde ve kabin içerisinde çalışırken başka bir işle meşgul olma.

- Ekskavatörle çalışma esnasında sigara içmek herhangi bir şey yiyip içmek yasaktır.

- Ekskavatörle çalışmaya başlamadan önce çalışma sahasını iyice kontrol et. Sahada bulunan diğer çalışanlar ekskavatör çalışma sahasından ayrılmadan çalışma.

- Görüşün dar, yetersiz olduğu veya görüş alanının dışındaki yerlerde, çalışma yaparken yetkili bir işaretçi talep et. İşaretçi bir birinizi kolayca görebileceğiniz yerde durmalı ve önceden belirlenen işaretlerle çalışmaya yön vermelidir.

- Çalışırken kim tarafından verilirse verilsin her dur işaretini dikkate al.

- Çalışırken ekskavatör kabininde veya üzerinde operatörden başkasının bulunması yasaktır.

- Çalışma sahası içinde veya gidiş yollarındaki enerji nakil hatlarına dikkat et. Ekskavatör ’in bomunu enerji nakil hatlarından ve etkileme sahasından uzak tut. ( en az 3 m ).

- Kullandığın ekskavatör ’ün kaldırma kapasitesini aşan yükleri kaldırma.

- Kaldıracağın yükün kancaya sağlam bağlandığından emin olmadıkça harekete geçme.

- Ekskavatör ‘ün yük sepetinde insan taşıması yapma.

- Kaldırdığın hiçbir yükü diğer insanların üzerinden geçirme.

- Yükü uzun zaman havada tutma.

- Lastik tekerli ekskavatör park edilirken: kancayı, kepçeyi, yükü zemine indir. Bom dönüş kilidini kilitle. Ana kavramayı boşalt. Motoru durdur. Park frenini ve dönüş frenini çek. Kontak anahtarını üzerinde bırakma.

- Hareket halindeki makara, tambur ve halata dokunma, dokundurtma. Tambura sarılan halata el sürülmez. Halat üst üste gelirse elinle dokunma yavaş hareketle boşalt.

- Tüm operasyonları gerçekleştirirken İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulması zorunluluğunu unutma.

TEBELLÜĞ EDEN 							TEBLİĞ EDEN

Adı Soyadı: 								Adı Soyadı:

İmza: 								              	İmza:

Tarih: 									Tarih: