- Yetkili harici tuzlama aracının kullanılması kesinlikle yasaktır.

- Hareket halinde iken tuz sericinin üzerine çıkmayın.

- Tuz serici üzerine çıkılması gerekiyorsa gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra çıkılmalıdır.

- Trafik kurallarına uyunuz. Belirlenen hız limitini aşmayınız.

- Gerekli olan kişisel koruyucu donanımı kullanın.

- Basınç altındaki hortumlara dikkat ediniz.

- Tepe lambasının çalıştığından emin olun.

- Bakım el kitabındaki yağlanması gereken yerleri düzenli aralıklarla yağlayınız.

- Cıvata bağlantılarını düzenli olarak kontrol ediniz. Gevşeyen cıvataları sıkınız.

- Kazaları önlemek için Aracın motoru durdurulmuş ve hidrolik sistem devre dışı iken tuz serpme makinesinin bakım ve onarımını yapınız.

- Korozyon olasılığı bulunan her noktayı her kış mevsiminin sonunda kontrol ediniz.

- Tuz serici etrafında olası kazalara karşı gerekli güvenlik önlemlerini alınız.

- Hidrolik hortum boru ve valf bloklarında yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.

- Tuz sericinin temizliğini düzenli aralıklar ile yapın.

- Basınç altında iken kesinlikle bağlantı elemanlarını ve Hidrolik pompa, motor, valfleri, silindirleri yerinden sökmeyiniz.

- Hidrolik güç ünitesini kapatıp ve motor stop ettikten sonra bakım ve onarım yapınız.

- Olası bir arıza durumunda derhal yetkililere bildir ve gerekli onarım ve kontrollerin tamamen yapıldığından emin ol.

- Kullandığınız/depoladığınız tüm kimyasallarla ilgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (MGBF) okuyunuz, risklerini ve alınacak emniyet tedbirlerini öğreniniz.

- Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını elinizin altında bulundurunuz.

- Çalışırken başka bir işle meşgul olma. Çalışma esnasında sigara içmek, herhangi bir şey yiyip içmek yasaktır.

- Çalışırken kim tarafından verilirse verilsin her dur işaretini dikkate al.

- Kumanda kol ve pedallarının fonksiyonlarını yapıp yapmadığını kontrol ediniz.

- Operatör, kısa süreli duruşlarda bile aracın altında ve çevresinde herhangi bir insanın bulunmadığından emin olmalıdır. Kontrol yapmadan aracı hareket ettirmemelidir. Gerekli hallerde gözcüden yardım alınız.

- Bakım ve kontrol kayıtlarını düzenli olarak tutunuz ve bakım kartını sürekli araçta bulundurunuz.

- Geri manevralarda manevra yapacağınız sahanın boş ve güvenli olduğundan emin olunuz.

TEBELLÜĞ EDEN 							TEBLİĞ EDEN

Adı Soyadı: 								Adı Soyadı:

İmza: 								              	İmza:

Tarih: 									Tarih: