- Çalışmaya başlamadan önce testere kontrol edilmelidir.

- Arızalı ve çatlak olan testereleri kullanılmamalıdır.

- Testere daima gergin tutulmalı, germe tertibatı ile ayarlanmalıdır.

- Testere amacına uygun kullanılmalıdır.

- Kesime uygun testere takılmalıdır. Sert ve kuru ağaç kesimlerinde sık dişli testere; yumuşak ve nemli ağaçların kesimlerinde seyrek dişli testere kullanılmalıdır.

- Makineyi çalıştırıldıktan sonra normal hızını almadan kesime başlanmamalıdır.

- Kesilecek parça üzerinde çivi, taş vb. sert cisimler bulunmadığını kontrol edilmelidir.

- Kesme işlemi yaparken, eller emniyetli mesafede tutulmalıdır.

- Açma-Kapama anahtarı çalışmıyorsa testere kullanılmamalıdır.

- Dar elbiseler giyin, elbise kolları içeri kıvrılmalıdır.

- Çalışma esnasında uygun gözlük, yüz siperi ve toz maskesi kullanılmalıdır.

- Herhangi bir sıkışma halinde şerit testere durmuş olsa dahi motoru durdurmadan testereye el sürülmemelidir.

- Şerit değiştirme işlemi sırasında motor durdurulmalıdır.

- Arıza durumunda testerenin motorunu hemen durdurulmalı ve ilgililere haber verilmelidir.

- Şerit testere bağlantıları en az ayda bir muayene ve kontrol edilmelidir.

- Bakım onarım dışında testerenin koruyucuları çıkarılmamalıdır..

- Bakım onarım sırasında çıkarılan koruyucular işe başlamadan önce yerine takılmalıdır.

- Kendi güvenliğiniz kadar çevrenizdekilerin de güvenliği önemsenmelidir.

- Şalterinde arıza olan makinelerde çalışılmamalıdır.

- İş önlüğü giyilmeli, önlük kolları içeriye doğru kıvrılmalıdır.

- İş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir durum söz konusu olduğunda ilgililere haber verilmelidir.

- Makinede çalışma bittiğinde, makinenin temizliği yapılmalıdır.

- Makine üzerindeki talaş ve tozlar fırça veya basınçlı hava ile temizlenmelidir.

TEBELLÜĞ EDEN 							TEBLİĞ EDEN

Adı Soyadı: 								Adı Soyadı:

İmza: 								             	İmza:

Tarih: 									Tarih: