- Dönen aksamı bulunan makine ve tezgâhların tamir-bakım ve onarımında eldiven kullanılmayacaktır.

- Bakım onarım yapıldığı sırada bakımı yapılan düzeneğin açma-çalıştırma butonuna (düğmesine) ve elektrik verme şalter veya fişin olduğu yere DİKKAT BAKIM VAR levhası asılacaktır.

- Çalışan makinede bakım- onarım yapılmayacaktır.

- Bakıma başlamadan önce makine durdurulacak ve elektriği kesilecektir.

- Makinenin elektrik aksamı konusundaki elektrik ekibinden yardım alınacaktır.

- Bakımı yapılacak olan araç ya da makine varsa bakım için ayrılmış atölyeye yoksa çalışma yoğunluğunun olmadığı sakin bir alana alınacaktır.

- Bakım sırasında kimyasallar kullanılacaksa MSDS’lere uygun hareket edilecek ve bu kimyasalla ilgili eğitim alınacaktır.

- Çalışma sırasında basınçlı tüp kullanılacaksa tüpler sabitlenecek ve ısıdan uzak tutulacaktır. Bakım onarım işlemi süresince gerekli kişisel koruyucular (eldiven, gözlük, maske, çizme, iş ayakkabısı, kulaklık, önlük vb.) kullanılacaktır.

- Kullanılan el aletleri sağlam ve güvenli olacak, arızalı ya da hasarlı olanlar kullanılmayacaktır.

- İş bitiminde bozulmuş, sökülmüş sistem, kablo ve diğer parçaların doğru takıldığı kontrol edilecek ve bundan emin olunacaktır.

- Bakım onarım sırasında makine, tezgâh ya da sistemde yapılan değişiklikler operatöre bildirilecektir.

- Bakım sırasında tespit edilen önemli hususlar kaydedilecek ve sonraki kontrollerde bunlara dikkat edilecektir.

- Bakım onarım işleri uzman kişiler tarafından yapılacaktır.

- İş bitiminde çıkartılan koruyucular tekrar yerine takılacaktır.

- Basınçlı kaplar ve kazanlar basınç altında onarılmayacak, onarılacak olan tank, kazan veya depoların diğer tank ve depolarla bağlantısı kesilecektir.

- İçinde yanıcı patlayıcı madde bulunan kapların tamir bakım işleminden önce içleri temizlenecektir.

- Yüksekte yapılan bakım-onarım işlerinde platform veya iskele kurulması istenecek, emniyet kemeri ve baret kullanılacaktır.

- Kullanılan seyyar kabloların izoleleri sağlam olacaktır.

- Seyyarlar 24 Volt olacaktır.

- Kayış, kasnak, dişli, kaplin, pervane vb hareketli kısımların tamirine başlamadan önce makine durdurulacak ve elektriği kesilecektir.

- Bakım işlerine başlamadan önce etraftaki yanıcı patlayıcı maddeler uzaklaştırılacaktır.

- Çalışma alanı aydınlık olacaktır.

TEBELLÜĞ EDEN 							TEBLİĞ EDEN

Adı Soyadı: 								Adı Soyadı:

İmza: 								              	İmza:

Tarih: 									Tarih: