- Bütün kayışlar, kasnak, miller uygun şekilde korunacaktır.

- Mil ayar düzenlerinin normal çalıştığını kontrol ediniz.

- Makina topraklamalarının yapılması gerekmektedir.

- Bıçak veya bıçakların üstü sabit bir kapak ile örtülecek, fırlayan parça ve çapakları önleyecektir.

- Koruyucu ve baskı düzenlerini kontrol ediniz ve temizleyiniz.

- Soğutucu sıvı bıçakların işten uzaklaşan yönüne ayarlanmalıdır.

- İşlenecek parça tezgâha sağlam bir şekilde tespit edilmelidir.

- Bıçak ve milin sağlam bir şekilde tespit edilmesi sağlanmalıdır.

- Bıçakların keskinliğini kontrol ediniz.

- Tezgâh durduğu zaman talaşlar fırça ile temizlenmelidir.

- Aleti hiçbir zaman hasarlı bağlantı kablosu ile kullanmayın.

- Aleti yağmur altında veya ıslak yerlerde kullanmayın.

- Kabloyu her zaman aletin arkasında tutun.

- Aleti sadece izolasyonlu tutamağından kavrayın.

- Çalışırken aleti daima iki elinizle sıkıca tutun ve çalışma pozisyonunuzun güvenli olmasına özen gösterin.

- Aleti kullanmaya başlamadan önce freze bıçağının yerine sağlam bir şekilde oturup oturmadığını kontrol edin.

- Metal parça veya eşyalar, çiviler ve vidalar üzerinde hiçbir zaman freze işlemi yapmayın.

- Dönmekte olan frezeden(freze ucu veya freze bıçağından)ellerinizi uzak tutun.

- Freze uçlarını takar ve değiştirirken koruyucu eldiven kullanın.

- Freze derinliği ayarını sadece alet kapalı iken yapın.

- Bu tezgâhta çalışanlar sarkıntılı giyim eşyası, kravat, uzun kollu elbise gibi giyim eşyalarını çalışma esnasında giymemelidirler.

- Freze tezgâhlarında çalışanlar makine yağlarından ileri gelebilecek deri hastalıklarından ve iltihaplardan korunmak için genel temizlik kuralarına azami derecede dikkat edeceklerdir.

- Operatörler kişisel koruyucu donanımlardan emniyet gözlüğü, yüz siperi, eldiven, maske, çelik burunlu ayakkabı, tulum, vb. kullanmalıdırlar.

- Tezgah hareket halinde iken, işlenen parçaların kalibrasyon ve ölçülmesine teşebbüs edilmemelidir.

- El aletleri tezgâh tablası üzerinde bırakılmamalıdır.

- Makinelerin koruyucu ekipmanları kesinlikle çıkartılmayacaktır.

- Günlük Çalışma Sonunda Makinenin Talaş Ve Tozlarını Temizleyiniz.

- Makinelerin arızalanması durumunda çalışan müdahale etmeyecektir.

TEBELLÜĞ EDEN 							TEBLİĞ EDEN

Adı Soyadı: 								Adı Soyadı:

İmza: 								              	İmza:

Tarih: 									Tarih: