- Bütün camların, dış dikiz aynalarının ve dış lamba camlarının temiz olduğundan emin olunuz.

- Makinede herhangi bir sızıntının olup olmadığını görmek için aracın etrafında dolaşarak gözle kontrol ediniz.

- Fren ve direksiyonun çalışmasının kontrol ediniz.

- Göstergeleri kontrol ediniz.

- Lastiklerin basıncını ve durumunu kontrol ediniz.

- Size teslim edilen kişisel koruyucu donanımlarını kullanınız.

- Arızayı derhal sorumlu amirinize bildiriniz ve gerekli onarım ve kontrollerin tamamen yapıldığından emin olunuz.

- Tüm basamakları gres, yağ, kar ve buzdan arındırılmış olmasını sağlayınız.

- Emniyet kemerini takınız.

- Kapalı alanlarda kısa sürelide olsa araç çalışırken havalandırmayı iyi yapınız. Çıkan egzoz gazı zehirlenmeye sebebiyet vermeyin.

- Çalışırken başka bir işle meşgul olmayınız.

- Çalışma esnasında sigara içmeyiniz.

- Çalışmaya başlamadan önce çalışma sahasını iyice kontrol ediniz. Sahada bulunan diğer çalışanlar, çalışma sahasından ayrılmadan çalışmaya başlamayınız.

- Görüşün yetersiz olduğu veya görüş alanının dışındaki yerlerde; Çalışma yaparken işaretçi talep ediniz. İşaretçi, operatörün kolayca görebileceği yerde olmalı ve önceden belirlenen işaretlerle çalışmaya yön vermelidir.

- Çalışırken kim tarafından verilirse verilsin her dur işaretini dikkate alınız.

- Çalışma sahası içindeki enerji nakil hatlarına dikkat ediniz. Araç ile enerji nakil hatları arasındaki uzaklığı etkileme mesafesinin üzerinde tutunuz.

- Araçların demirbaş ve yardımcı (çekme halatı, reflektör, ilk yardım seti, yangın tüpü vb.) malzemeleri sağlam, temiz, bakımlı ve her an kullanılabilir halde emniyetli bir şekilde muhafaza ediniz.

- “ARAÇ GÖREV FORMU” düzenlenmeden göreve çıkmayınız.

- Basınç altında olan hidrolik hatlardaki (hortumlar/borular) basınçların herhangi bir onarım işine başlamadan önce hidrolik hortumlardaki basıncın alınmış olduğundan emin olunuz.

- Makina çalışırken kesinlikle hidrolik hatları (hortumları/boruları) sökme ve takma işlemi yapmayınız.

- Kumanda kol ve pedallarının fonksiyonlarını yapıp yapmadığını kontrol ediniz.

- Makineyi stop edikten sonra bakım, onarım/temizlik işlerine başlayınız.

- Geri vites sirenin, her zaman çalışır vaziyette olmasını sağlayınız.

- Operatör, kısa süreli duruşlarda bile aracın altında ve çevresinde herhangi bir insanın bulunmadığından emin olmalıdır.

- Kullanacağınız makineyi kullanmadan önce kullanım bakım kitabını mutlaka okuyunuz, anlayınız ve her zaman elinizin altında bulundurunuz.

- Bakım ve kontrol kayıtlarını düzenli olarak tutunuz ve bakım kartını sürekli araçta bulundurunuz. Bakım-onarım kitapçığını okuyunuz, bakım ve kontrol kayıtlarını takip ederek aracın belirlenen çalışma saatlerine göre periyodik bakımlarının yapınız.

- Araçta gördüğünüz arızaları ve eksiklikleri yetkililere bildiriniz.

- Motoru durduğunuzda mutlaka park frenlerini devreye alınız.

- Bakım işleri bittikten sonra, son kez araçların dış kontrolü yapınız.(Yağ, Su kaçağı, Patlak veya inmiş lastik, hortumlar)

- Aracın altında, yanlarında, kademe ve şev diplerinde dinlenmeyiniz, uyumayınız.

- Bakım yaparken geniş ve enli elbise ve pantolon giymeyiniz. Kışa girmeden aracın Antfirizini ölçünüz.

- Operatör kabinini ancak motor stop durumundayken ve yüz kabine dönük üç noktadan teması sağlayarak terk ediniz.

- Aydınlatma, tepe lambası, fren lambaları, sinyal lambalarının çalışır vaziyette olduğunu kontrol ediniz.

- Çalışmaya başlamadan önce çalışacağınız sahada ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat ediniz.

- Bıçak cıvataları ve bıçak mafsal bağlantı cıvatalarını kontrol ediniz.

- Greyderin yürüyen aksamlarını kontrol ederek gevşeyen cıvataları sıkınız.

- Greyder bıçağı emniyet pimini, motor stop durumda iken değiştiriniz.

- Diferansiyel kilidi olan araçları, direksiyon düz konumumda ve araç dururken devreye alınız ve çıkarınız.

- Operatör olarak görevlendirilen ve kendisine araç zimmetli olan personel, aracını her an göreve gidecek şekilde bakımlı, temiz, akaryakıt ikmali yapılmış olarak bulundurunuz.

- Seyir esnasında yabancı kimseleri araca almayınız.

- Greyderlerle yapılan seyahatlerde görevli personelden başkasının bulunması yasaktır.

- Greyderler ancak uygun ehliyete sahip kişiler tarafından kullanılacaktır. Operatörler, her türlü hava şartlarında, greyderi emniyetli bir şekilde çalıştırmaktan sorumludurlar.

- Araç çalışırken belden kırma bölgesinde sıkışmaya karşı güvenli mesafeyi koruyunuz.

- Kışın lastiklere patinaj zincirlerini takınız.

- Yangına karşı kuru kimyevi toz veya köpüklü yangın söndürme cihazını bulundurunuz.

- Tüm operasyonları gerçekleştirirken İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulması zorunluluğu unutulmamalı.

TEBELLÜĞ EDEN 							TEBLİĞ EDEN

Adı Soyadı: 								Adı Soyadı:

İmza: 								              	İmza:

Tarih: 									Tarih: