- Gerekirse, tulum ve kask, koruyucu gözlük, eldiven, iş ayakkabısı vb. Gibi koruyucu kıyafetler giyin ve parlak renkli yelek kullanın.

- Makine nakliyesi sırasında motor durdurulmalıdır.

- Yakıt doldurmadan önce motorun kapatılması gerekir. Çalışan, sıcaklığı yükselmiş motorda yakıt tükendiğinde, 15 dakika durdurulmalı ve ardından motor soğutulmalı ve sonra yeniden doldurulmalıdır.

- Başlarken, yakıt alanından üç metreden daha uzakta bir mesafede tutulmalıdır. Kapalı bir odada kullanmayın.

- Yangını önlemek için makineyi kullanırken veya makinenin yakınında sigara içmeyin.

- Çalışırken, makineyi sabit tutmak için iki elinizi kullandığınızdan emin olun. Sağlam durmalı ve kayma tehlikesine dikkat etmelisiniz.

- Herhangi bir testereyi kullanmadan önce ürünün kullanma kılavuzunu ve güvenlik talimatlarını okuyunuz.

- Yorgunken, alkol almışken ve ilaç veya uyuşturucu kullandıktan sonra testere kullanmayınız.

- Güvenli bir ayakkabı, üzerinize rahat uyan giysiler, koruyucu eldiven ve göz, kulak ve baş koruyucusu kullanınız.

- Kesim esnasında, testereyi iki elinizle, elcikleri tam kavrayacak şekilde sıkıca tutunuz. Testerenizin elciklerini kuru, temiz tutarak, yağ ve benzinden arındırarak kaymayı engelleyebilir ve kontrolünü arttırabilirsiniz.

- Testereler son hızda çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Verimliliği arttırmak, zamandan kazanmak ve güvenli bir operasyon için tam güçte kullanınız.

- Kesme zincirinin düzleminden uzak durmak amacıyla hafifçe yana doğru eğilip kesme işlemini yaparak, zincir ve kılavuzdan  kaynaklanabilecek olası yaralanma risklerini azaltmış olursunuz.

- Testerenizi taşırken motorun kapalı, zincir ve kılavuzun arkaya bakar şekilde ve susturucunun vücudunuzdan uzak bir şekilde bulunduğundan emin olunuz.

- Asla omuz hizasından yukarda kesme yapmayınız. Testerenizi yukarda tutmak kontrolünü kaybetmenize sebep olabilecektir.

- Teçhizatlarınız tam olmadan ve yeterli tecrübe sahibi olmadan testerenizi merdiven veya ağaç üzerinde asla kullanmayınız. Aldığınız reaksiyon dengenizi bozabilir.

- Bazı kesim işlemleri özel eğitim ve yetenek gerektirmektedir. Emin değilseniz bir profesyonele danışınız.

- Zincir gerginliğinin doğru şekilde ayarlanmış olduğundan emin olun. Gevşek bir zincir kılavuzdan fırlayarak makineye ve kullanana önemli zararlar verebilir.

- Testere zincirinin keskin ve yeterince gergin olduğundan emin olmalısınız.

TEBELLÜĞ EDEN 							TEBLİĞ EDEN

Adı Soyadı: 								Adı Soyadı:

İmza: 									İmza:

Tarih: 									Tarih: