- Kesici matkap ucu, delinecek parçanın cinsine ve kalınlığına göre seçilmelidir.

- Her zaman, parmaklarınızın ve elinizim matkabın ön kısmında kalmaması için önlem alın, dikkat edin

- Matkap ucunun, iyi şekilde yerleştiğinden, tam ortalı olarak sabitlendiğinden ve gevşek olmadığından emin olun. Matkap ucunun durumunu kontrol etmeden işe başlamayın

- Vücudunuzun ve/veya elinizin korunması için el matkabını kullanırken yanlış tutmayın, matkabın kenti el tutma kısımlarını kullanın (kaymayı önlemek için), kendinize çok yakın olacak şekilde çalışmayın.

- Uygun bir destek olmadığında, sabit ve güvenli çalışamadığınızda, kötü yüzeylerle çalışırken mutlaka elverişli pozisyonlar olmadan çalışmaya başlamayın.

- Masa üstü çalışmalarda, dönme, kayma, parça kayması vb. durumları önlemek için el matkabını sabitleyerek çalışmayı sürdürün.

- Her zaman; el matkabı ile işiniz bittiğinde, matkap ucunu değiştirirken veya başka bir parçasını kontrol ederken matkabı kapalı konuma alın ve elektrik fişini kesinlikle çekin.

- Küçük parçaların delinmesinde matkaplarda mengene kullanılmalı, kullanılamıyorsa, özel sabitleştirme aparatları yapılmalıdır. Delinecek parça sabit hale getirilmelidir.

- Parça bağlama aparatı ve mengenenin matkap tezgâhının pleytine sabit bağlandığı kontrol edilmelidir.

- Matkapta çalışırken parçanın delinmesi sırasında çapak sıçrayacağını dikkate alarak koruyucu gözlük ve yüz siperi kullanılmalıdır.

- Dönme hareketi yapan makinelerde, eldiven, kolye, bilezik, yüzük, künye kullanılması yasaktır.

- İş elbiselerinin kolları ve ceket uçları lastikli olmalı matkap ile çalışan personel sarkık iş elbiseleri giymemelidir.

- Dönen matkabı malzemeye basan elin ve destek sağlayan diğer elin sağlam ve sabit durumda olmasına dikkat edilmelidir.

- Matkap tezgâhlarında çalışırken parça düşmelerine karşı burnu çelik burunlu ayakkabılar giyilmelidir.

- Delme sırasında aşırı ısı meydana geliyorsa soğutucu sıvı veya yağ kullanılmalıdır.

- Makina topraklamalarının yapılması gerekmektedir.

TEBELLÜĞ EDEN 							TEBLİĞ EDEN

Adı Soyadı: 								Adı Soyadı:

İmza: 								              	İmza:

Tarih: 									Tarih: